安联尚璟花园项目规划核实及人防测量

询  比  文  件

采 购 人： 东莞市安之联置业有限公司

日    期：  2021  年  9  月  6  日

目  录

第一章 采购公告（适用于公开询比）	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	15

第四章 合同内容	20

第五章 采购需求及清单	32

第六章 响应文件格式	34

# 采购公告（适用于公开询比）

## 项目简介

1.1 项目名称：安联尚璟花园项目规划核实及人防测量

1.2 采 购 人：东莞市安之联置业有限公司

1.3 项目概况： 安联尚璟花园项目位于东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处，建设规模为：用地面积约48911.7平方米，建筑面积约170000平方米（其中容积率≤2.5，绿地率≥ 30%，建筑密度≤40%，建筑高度≤80米），主要建筑物包括地下停车场、住宅楼及商业铺位。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围： （1）主体建筑及相关地形要素的测量：包括测量主体建筑物轮廓线平面图形、建筑物外轮廓的拐点及悬挑部分的投影点、架空过道等特征点，以及建设用地范围内的其它现状地物，如道路、出入口、绿地、地下空间、单独设立的配套设施等，同时还必须测量雨污水及其他设施的管线井位，包括用地范围外接入市政管网的井位及至河道的排水口等。（2）高程、高度测量：包括总高、层高、层数、女儿墙高、±0标高、室内外地坪高差等内容，并附建筑高度测绘图示，详细标明各高度的标注点及尺寸。同时有地下车库(包括半地下车库)的也要实测其高度，因技术原因以净高标注的数据应加以说明。（3）规划要素测量、计算：①面积测量以建筑物各层外轮廓测量为依据，逐层实测并计算。底层外轮廓面积为建筑物占地面积，底层有架空部分，占地面积应包括架空部分外围投影面积。依据测量数据分别计算建筑物的占地面积、建筑面积、计容建筑面积，及建筑密度与容积率；②建筑间距及退让测量应依据已批总平面图，实测并标注建筑物的相互间距及建筑物与四周有规划要求的其它建筑、用地红线等控制线的尺寸；③实测地面机动车停车位，计算地上、地下车位总数量；④绿地面积测量主要是对建设项目总用地范围内现状形成的绿地及其配套工程进行测量和计算的过程。包括集中公共绿地面积、零星绿地面积以及人工水景面积，地面环保型植草格面积和地下室顶板屋面结构顶板的绿化面积也应按照规定折算成绿地面积，计算绿地率。⑤建筑立面现场实拍图。包括每幢楼的主要立面相片，天面层相片，必要时，使用无人机拍摄。

包括规划条件核实初测和提交编研中心进行规划条件核实复测等。

2.4 最高限价：  570758.88元

2.5 计划服务期：计划开工日期 2021年10月15日    （实际开工日期以采购人通知的为准）；服务期：规划条件核实初测、人防测量、复测共45日历天 。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备测绘乙级及以上资质。

（2）业绩最低要求：

近 三  年（指 2018 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日期，需提供合同关键页扫描件，金额、时间以合同上载明为准）同时具备 1个合同金额在30万元及以上的住宅小区规划核实业绩，1个合同金额在50万元及以上的住宅小区多测合一 业绩。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）  （网址）下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 9 月 13 日 14 时 30分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2021 年  9月 13 日 14 时 30 分至递交的截止时间前将响应文件递交至 东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼 。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于_东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼会议室 __（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）（网址）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：_东莞市安之联置业有限公司_

地    址： 广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼

邮政编码：_ 523000

联 系 人：  刘工

电    话： 13826571540

电子邮箱： 1562536845@qq.com

2021年 9 月_6_日

# 第二章 供应商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

本合同包的质量要求： 达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

1.2 供应商资格要求

供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）拟委任的主要人员；

（7）信誉情况；

（8）技术方案；

（9）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

3.2.4本项目的报价方式为（总价）。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本 一 份，副本 一 份，盖章扫描电子版文件 一 份（光盘或U盘）。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

安联尚璟花园项目规划核实及人防测量  合同包响应文件

在 2021 年 9 月 13  日 14 时 30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告/采购邀请书”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告/采购邀请书”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、交货期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起20日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式： 安徽安联高速公路有限公司纪律检查委员会；0551-63738527    。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： 评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

- 详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 第四章 合同内容

合同编号：

安联尚璟花园项目规划核实及人防测量合同

委托单位（甲方）： 东莞市安之联置业有限公司

测绘单位（乙方）：

2021年9月 日

委托单位（以下称甲方）：东莞市安之联置业有限公司

测绘单位（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方友好协商一致签订本合同。

第一条 项目概况

安联尚璟花园项目位于东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处，建设规模为：用地面积约48911.7平方米，建筑面积约170000平方米（其中容积率≤2.5，绿地率≥ 30%，建筑密度≤40%，建筑高度≤80米），主要建筑物包括地下停车场、住宅楼及商业铺位。

第二条 测绘内容

包括但不限于：（1）主体建筑及相关地形要素的测量：包括测量主体建筑物轮廓线平面图形、建筑物外轮廓的拐点及悬挑部分的投影点、架空过道等特征点，以及建设用地范围内的其它现状地物，如道路、出入口、绿地、地下空间、单独设立的配套设施等，同时还必须测量雨污水及其他设施的管线井位，包括用地范围外接入市政管网的井位及至河道的排水口等。（2）高程、高度测量：包括总高、层高、层数、女儿墙高、±0标高、室内外地坪高差等内容，并附建筑高度测绘图示，详细标明各高度的标注点及尺寸。同时有地下车库(包括半地下车库)的也要实测其高度，因技术原因以净高标注的数据应加以说明。（3）规划要素测量、计算：①面积测量以建筑物各层外轮廓测量为依据，逐层实测并计算。底层外轮廓面积为建筑物占地面积，底层有架空部分，占地面积应包括架空部分外围投影面积。依据测量数据分别计算建筑物的占地面积、建筑面积、计容建筑面积，及建筑密度与容积率；②建筑间距及退让测量应依据已批总平面图，实测并标注建筑物的相互间距及建筑物与四周有规划要求的其它建筑、用地红线等控制线的尺寸；③实测地面机动车停车位，计算地上、地下车位总数量；④绿地面积测量主要是对建设项目总用地范围内现状形成的绿地及其配套工程进行测量和计算的过程。包括集中公共绿地面积、零星绿地面积以及人工水景面积，地面环保型植草格面积和地下室顶板屋面结构顶板的绿化面积也应按照规定折算成绿地面积，计算绿地率。⑤建筑立面现场实拍图。包括每幢楼的主要立面相片，天面层相片，必要时，使用无人机拍摄等。

包括规划条件核实初测和提交编研中心进行规划条件核实复测等。

- 执行标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家基本比例尺地图 1：500 1：1000 1：2000地形图 | GB/T 33176 | 国家标准 |
| 2 | 国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式 | GB/T 20257.1 | 国家标准 |
| 3 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）规范》 | CH/T 2009-2010 | 行业标准 |
| 4 | 工程测量规范 | GB 50026 | 国家标准 |
| 5 | 房产测量规范（第1单元：房产测量规定） | GB/T 17986.1 | 国家标准 |
| 6 | 房产测量规范（第2单元：房产图图式） | GB/T 17986.2 | 国家标准 |
| 7 | 建筑工程建筑面积计算规范 | GB/T 50353 | 国家标准 |
| 8 | 城市测量规范 | CJJ/T 8 | 行业标准 |
| 9 | 城市地下管线探测技术规程 | CJJ 61 | 行业标准 |
| 10 | 卫星定位城市测量技术规范 | CJJ/T 73 | 行业标准 |
| 11 | 地籍调查规程 | TD/T 1001 | 行业标准 |
| 12 | 测绘技术总结编写规程 | CH/T 1001 | 行业标准 |
| 13 | 测绘技术设计规定 | CH/T 1004 | 行业标准 |
| 14 | 全球定位系统（GPS）测量规范 | GB/T 18314 | 国家标准 |
| 15 | 测绘成果质量检验报告编写基本规定 | CH/Z 1001 | 行业标准 |
| 16 | 建筑设计防火规范 | GB 50016 | 国家标准 |
| 17 | 建筑防排烟系统技术标准 | GB 51251 | 国家标准 |
| 18 | 高层民用建筑设计防火规范 | GB 50045 | 国家标准 |
| 19 | 人民防空地下室设计规范 | GB 50038 | 国家标准 |
| 20 | 人民防空工程设计规范 | GB 50225 | 国家标准 |
| 21 | 东莞市建设工程规划条件核实测量技术规程 |  | 地方标准 |
| 22 | 东莞市建设项目规划指标计算细则 |  | 地方标准 |
| 23 | 东莞市工程建设项目“多测合一”实施配套制度文件（试行） |  | 地方标准 |

注：项目实施过程中，上述标准有更新的，执行最新标准。

- 测绘费用及支付方式

一、合同价款

本工程为总价包干合同，合同含税总价为人民币：（¥    元 ）；增值税税率 6% ，不含税价为人民币：     （¥       元），税额为人民币：    （¥   元）。详细报价详见以下报价明细表：

报价明细表

| 规划条件核实测量（初测） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测绘类型 | 预估工作量 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 1：500地形图测量 | 48911.9㎡ |  |  |
| 2 | 验测平面位置（间距、退让） | 50条 |  |  |
| 3 | 验测高程、高度 | 25栋 |  |  |
| 4 | 规划建筑面积测量 | 169616.02 ㎡ |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |
| 规划条件核实测量（复测） |  |  |  |  |
| 序号 | 测绘类型 | 预估工作量 | 单价 | 金额（元） |
| 5 | 控制测量（一、二级导线） | 4个 |  |  |
| 6 | 1：500地形图测量 | 48911.9㎡ |  |  |
| 7 | 验测平面位置（间距、退让） | 50条 |  |  |
| 8 | 验测高程、高度 | 25栋 |  |  |
| 9 | 规划建筑面积测量 | 169616.02㎡ |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |
| 人防测量 |  |  |  |  |
| 序号 | 测绘类型 | 预估工作量 | 单价 | 金额（元） |
| 10 | 人防地下室 | 9774㎡ |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |
| 含税合同总价： |  |  |  |  |
| 不含税合同总价： |  |  |  |  |
| 增值税税额： |  |  |  |  |
| 备注：以上单价均为含税综合单价，税率6% |  |  |  |  |

- 付款方式

(1）①乙方完成全部测量、提交成果报告 ，经东莞市地理信息与规划编制研究中心复测通过并提供成果报告后，甲方在15个工作日内向乙方支付80%的工程测量费。②甲方竣工验收，取得规划证正本后，乙方提供结算资料经甲方审核通过后，甲方在15个工作日内向乙方支付至本工程结算总价的100%。

(2）甲方每次支付乙方工程款时，乙方需要提供合法有效的等额增值税专用发票（税率为6%）给甲方 ，否则甲方有权拒绝支付工程款 。本合同履行期间， 遇增值税税率调整的，双方同意按照最新的增值税税率执行，本合同价款也相应调整。

- 甲方权利义务

1、合同签订之后甲方向乙方提交有关资料并提出技术要求。

2、甲方授权乙方在多测合一系统中上传测绘合同及测绘成果等必要资料。

3、在甲方付清工程款后本合同产生的全部测绘成果知识产权及甲方提供给乙方的相关资料的权属归甲方所有。

4、甲方对乙方提交的属于乙方的商业信息资料，未经乙方许可，不得为自己谋利或提供给第三方。

第六条 乙方权利义务

1、自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，5日内组织测绘队伍进场作业。

2、乙方应当根据甲方的要求，按合同工期确保测绘项目完成。

3、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的全部或部分转包或分包给第三方。

4、乙方保证本项目负责人、质检人员、作业人员均为本单位的正式工作人员，并在提交的测绘成果相应处签名确认备查。

5、乙方应当妥善保管甲方提供的资料，保守甲方的各项测绘资料。未经甲方许可，不得利用知悉的属于甲方的成果和资料为自己谋利或提供给第三方。

第七条 成果提交

| 序号 | 成果名称 | 格式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划条件核实（初测）报告 | PDF | 1 | 电子版加盖电子公章 |
| 2 | 规划条件核实（复测）报告 | PDF | 1 | 电子版加盖电子公章 |
| 3 | 人防测量报告 | PDF | 1 | 电子版加盖电子公章 |
| 4 | 现状地形图 | dwg | 1 | 电子版加盖电子公章 |

第八条 质量认定

1、甲方接到乙方的完工通知后，有权选择双方认可的第三方质检机构依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对测绘产品进行检验，并出具检验报告书。

2、质量认定以检验报告书为最终裁决。若为乙方造成的质量不合格，检验费由乙方承担；否则，检验费由甲方承担。

第九条 工期要求

全部成果应于开工之日起45个日历天内完成。若甲方对测绘质量有异议，提出复查或第三方检验的时间，不计算在合同工期内；但如异议成立，则复查或检验的时间计算在合同工期内，乙方应承担逾期完成的违约责任。

第十条 甲方违约责任

1、合同签订后，由于工程停止或因甲方单方面原因而中止合同时，根据乙方完成工作量的比例，甲方需支付乙方相应比例30%的工程款。

2、当合同签订后，乙方已进入现场测量过程中，由于甲方原因导致测量工作无法继续进行而造成停窝工时，工期顺延。

第十一条 乙方违约责任

1、合同生效后，如乙方擅自延期、中途停止或解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

2、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿支付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的2%计算。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（甲方提供的图纸资料原因所致的除外）造成甲方损失的，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让。

5、乙方擅自转包本合同标的，否则甲方有权解除合同。

第十二条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十三条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条 因本合同或本合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向项目所在地人民法院起诉。因一方违约导致另一方为解决纠纷而产生的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费和担保费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费等）由违约方承担。

第十五条 附则

1、本合同由双方代表签字，并加盖双方公章或合同专用章生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完毕后，本合同终止。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

3、以下附件作为本合同不可分割之组成部分，具有与合同正文同等之效力：

附件一：廉洁协议

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：             乙方名称（盖章）：

地    址：                      地    址：

联 系 人：                      联 系 人：

电    话：                       电    话：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

法定代表人：                      法定代表人：

（委托代理人）                   （委托代理人）

签订日期：                         签订日期：

- 附件一：廉洁协议

廉洁协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于    年    月    日签署了《    合同》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式 陆 份，甲方执叁 份，乙方执 叁  份。

甲方：                        乙方：

签名盖章：                    签名盖章：

日期：                        日期：

第五章 采购需求及清单

## 1、技术大纲或工作任务书或委托人要求

## 2、图纸（如有）

## 3、报价清单（如有）

| 安联尚璟花园项目规划核实及人防测量报价清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划条件核实测量（初测） |  |  |  |  |
| 序号 | 测绘类型 | 预估工作量 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 1：500地形图测量 | 48911.9㎡ |  |  |
| 2 | 验测平面位置（间距、退让） | 50条 |  |  |
| 3 | 验测高程、高度 | 25栋 |  |  |
| 4 | 规划建筑面积测量 | 169616.02 ㎡ |  |  |
| 小计： |  |  |  | 0 |
| 规划条件核实测量（复测） |  |  |  |  |
| 序号 | 测绘类型 | 预估工作量 | 单价 | 金额（元） |
| 5 | 控制测量（一、二级导线） | 4个 |  |  |
| 6 | 1：500地形图测量 | 48911.9㎡ |  |  |
| 7 | 验测平面位置（间距、退让） | 50条 |  |  |
| 8 | 验测高程、高度 | 25栋 |  |  |
| 9 | 规划建筑面积测量 | 169616.02㎡ |  |  |
| 小计： |  |  |  | 0 |
| 人防测量 |  |  |  |  |
| 序号 | 测绘类型 | 预估工作量 | 单价 | 金额（元） |
| 10 | 人防地下室 | 9774㎡ |  |  |
| 小计： |  |  |  | 0 |
| 含税总价： |  |  |  | 0 |
| 不含税总价： |  |  |  |  |
| 备注：所报单价均为含税综合单价，税率6% |  |  |  |  |

# 第六章 响应文件格式

______________________________(项目名称)     合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、拟委任的主要人员

七、信誉情况

八、技术方案

九、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，服务期           ，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到     ，安全目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求：需提供合同关键页扫描件，金额、时间以合同上载明为准。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

七、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

八、技术方案

供应商应按项目特点编制技术方案(文字宜精炼、内容具有针对性)。

九、其它材料